「빈집 선행연구 조사 보고서」

작성자 : 엄규현

목차

- 서론

  - 빈집 예측의 접근 관점과 연구 필요성

  - 기존 연구 동향 및 분절적 한계

- 빈집의 정의와 분류

  - 법적 기준(1년 이상 미거주, 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 등) vs. 통계 기준(통계청 인구주택총조사, 조사시점 미거주 포함) vs. 연구자 정의(실태조사, 에너지데이터 등)

  - ‘1년 이상 미거주 주택’의 표준화 필요성

  - 폐가, 공가, 기타사유 등 하위 유형 구분

- 예측 목적의 구분 및 지표 설계 방향

  - 빈집 비율 예측형: 공간적 분포 및 수준 파악 중심

  - 빈집 증감률 예측형: 시계열 및 공간의존성 반영

  - 복합지수형(빈집지수): 관리 및 정책 활용 목적

  - 프로젝트 목표: 집계구 단위 빈집 비율 예측 및 증감률 분석 병행

- 분석단위 및 데이터 특성

  - 공간단위(MAUP)별 결과 차이: 집계구, 시군구, 필지, 격자(50m 등)

  - 데이터 출처: 인구·주택총조사, 건축물대장, 에너지 사용량, SGIS, 현장조사 등

  - 분석단위별 특징 및 적합 분석기법

- 주요 분석기법 비교

  - 통계모형: OLS, GWR, Spatial Lag/SEM 등

  - 공간·시공간모형: Moran’s I, LISA, 시공간 베이즈모형 등

  - 머신러닝: XGBoost, RF, LightGBM, 변수 중요도(SHAP)

  - 시계열: SARIMA, ARIMA 등

  - 지수화·유형화: 빈집관리지수, 군집분석 기반 유형화

- 주요 영향요인 종합

  - 인구·사회 요인: 고령인구비율, 인구이동률, 1인가구비율 등

  - 경제 요인: 재정자립도, 고용률, 소득수준, 부동산시장 등

  - 물리·환경 요인: 주택 노후도, 건축연한, 용적률, 경사도, SOC 접근성 등

  - 정책·제도 요인: 정비사업 지연, 법·세제 구조, 통계 불일치 등

  - 에너지 데이터: 전기사용량·수도사용량 기반 실측지표의 유효성

  - 종합: 사회적 요인과 물리적 요인이 공통적으로 높은 영향력

- 빈집 데이터 구축 및 관리 방향

  - 실태조사, 행정데이터, 에너지데이터, 공간데이터 통합 필요

  - GIS 기반 이력관리 및 DB 구축

  - 에너지데이터 기반 자동탐지와 현장검증 병행체계 제안

- 정책적 시사점 및 향후 방향

  - 빈집정의 및 통계체계 일원화

  - 공간단위(MAUP) 고려한 정밀 예측정책

  - 시공간적 확산(전염성) 고려한 광역정책

  - 지역유형별 맞춤형 관리전략

  - 머신러닝 기반 행정예측시스템 도입

  - 에너지데이터 기반 실시간 모니터링 체계 구축

  - 빈집의 커뮤니티·문화공간 등 활용전략

- 이번 프로젝트에의 적용 제안

  - 예측대상: 집계구 단위 빈집 비율 및 증감률

  - 예측기법: GWR + XGBoost 복합 접근

  - 데이터구성: 인구·사회, 경제, 물리·환경, 에너지 사용량, 행정데이터

  - 추가활용: 향후 빈집관리지수(VMI) 개발 기반

[참고문헌 및 선행연구 목록]

1. 서론

1.1 빈집 예측의 접근 관점과 연구 필요성

• 빈집 문제는 단순히 주택의 미사용 상태를 의미하는 것이 아니라, 지역의 사회·경제·물리적 쇠퇴를 반영하는 복합적 현상으로 인식되고 있음.
따라서 빈집의 발생과 확산을 예측하는 일은 도시 쇠퇴의 조기경보체계를 구축하는 과정과 동일한 성격을 가짐.

• 빈집 예측은 단순한 수량 추정이 아니라,
어떤 요인이 빈집 발생에 영향을 미치고, 그 변화가 시간과 공간을 따라 어떻게 확산되는지를 규명하는 과정임.

이 과정에서 분석 목적(빈집 비율 예측, 증감률 분석, 관리지수 산출)에 따라 데이터 구성과 분석기법이 달라지므로, 연구의 출발점은 ‘무엇을 예측할 것인가’에 대한 명확한 문제 정의가 되어야 함.

• 빈집 비율 예측, 빈집 증감률 예측, 빈집 관리지수 개발 등 분석 목적에 따라 데이터 구성과 기법 선택이 달라짐.

- 빈집 비율 예측: 시점별 분포와 수준 파악 (선행연구 2, p.496; 선행연구 14, p.9–11)

- 증감률 예측: 시계열 및 공간적 전염성 분석 (선행연구 5, p.97; 선행연구 11, p.16)

- 지수형 분석: 정책 효율성 평가 및 관리 우선순위 도출 (선행연구 3, p.58–61)

• 분석의 첫 단계인 문제 정의가 명확하지 않으면, 동일한 데이터를 사용하더라도 분석 단위(행정동·집계구·필지)나 기법(회귀·머신러닝·공간모형)에 따라 결과 해석이 달라지고 정책적 활용 방향도 달라짐.

• 예를 들어, 행정동 단위에서 유의하지 않던 변수(고령인구 비율, 노후주택 비율 등)가 집계구 단위에서는 강한 공간적 자기상관성을 나타내며 빈집 분포를 설명하는 핵심 요인으로 전환됨 (선행연구 2, p.496–497).

• 또한 과거 시점의 빈집 비율이 현재 빈집 비율에 유의미한 영향을 주는 등 시간적 누적효과와 공간적 파급효과(시공간 종속성)가 확인됨으로써, 단순한 회귀모형보다 시공간적 접근의 필요성이 강조됨 (선행연구 11, p.16; 선행연구 5, p.97).

• 따라서 본 연구는 빈집 예측을 공간·시간·사회적 맥락을 함께 고려하는 통합적 예측 문제로 정의하고, 데이터 기반 접근(Data-driven Hypothesis Framing)을 통해 문제 정의–가설 설정–모델 설계의 일관된 구조를 구축하고자 함.

1.2 기존 연구 동향 및 분절적 한계

• 기존의 빈집 관련 연구는 도시계획, 부동산, 통계, 정책 등 다양한 분야에서 수행되어 왔으나,
연구 간 접근방식과 분석 범위의 차이로 인해 결과의 일관성이 부족함.

• 첫째, 빈집의 정의가 연구마다 상이함.

- 법률상으로는 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」과 「농어촌정비법」에서
‘1년 이상 아무도 거주하거나 사용하지 않는 주택’을 빈집으로 규정 (선행연구 1, p.278; 선행연구 6, p.74).

- 통계청은 조사시점에 사람이 거주하지 않는 주택(미입주 포함)을 빈집으로 분류 (선행연구 5, p.3; 선행연구 13, p.5).

- 연구별로는 파손률, 미분양, 방치기간 등을 기준으로 빈집의 범위를 달리 설정 (선행연구 9, p.8; 선행연구 10, p.13).

• 둘째, 공간단위가 상이하여 분석결과의 비교가 어려움.

- 시군구 단위 분석에서는 거시적 변수(재정자립도, 산업체 수 변화율 등)가 주요 요인으로 나타남 (선행연구 17, p.56).

- 반면, 집계구 단위에서는 미시적 변수(노후주택 비율, 1인 가구 비율 등)의 설명력이 높음 (선행연구 2, p.496; 선행연구 14, p.8).

• 셋째, 사용된 분석기법이 다르며, 각 연구의 결과 해석 방향이 달라짐.

- 전통적 회귀모형(OLS, GWR 등)은 인과관계 설명에는 유리하나, 예측 정확도가 낮음 (선행연구 3, p.135–145).

- 머신러닝 기반 연구(XGBoost, RandomForest 등)는 예측력은 높지만, 변수 해석력이 낮음 (선행연구 4, p.13; 선행연구 12, p.9–11).

- 시공간 모델(Bayesian, SAR, SEM 등)은 공간·시간 종속성을 반영하지만, 고해상도 데이터 구축이 필요 (선행연구 11, p.15–17).

• 넷째, 법적·행정적 통계체계의 이원화 문제로 데이터의 일관성이 부족함.

- 통계청과 농림부의 빈집 조사 기준이 달라, 동일 지역에서도 빈집 수가 15~18배 차이를 보임 (선행연구 6, p.71).

• 이러한 분절적 한계는 빈집의 원인 규명과 예측정확도를 저하시킬 뿐 아니라, 지자체의 정책 우선순위 설정에도 혼선을 초래하고 있음.

• 따라서 본 연구는 선행연구를 종합 검토하여 법적 정의–공간단위–모형기법–데이터체계의 불일치를 통합적으로 정리하고, 향후 빈집 예측 모델의 체계적 구축 방향을 제시하고자 함.

2. 빈집의 정의와 분류

2.1 법적 기준, 통계 기준, 연구자 정의의 차이

• 법적 기준에서는 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」과 「농어촌정비법」에서
‘1년 이상 아무도 거주하거나 사용하지 않는 주택’을 빈집으로 규정 (선행연구 1, p.278; 선행연구 6, p.74).

• 통계 기준에서는 통계청 인구주택총조사에서 조사 시점에 사람이 거주하지 않거나 사용하지 않는 주택을 빈집으로 분류하며, 미분양·일시적 공실 등도 포함 (선행연구 5, p.3; 선행연구 14, p.3).

• 연구자 정의는 각 연구의 목적과 데이터 가용성에 따라 달라짐.

- 실태조사 기반: 현장 확인을 통해 ‘1년 이상 미거주 + 파손율 50% 이상’을 빈집으로 정의 (선행연구 8, p.39; 선행연구 9, p.8).

- 에너지 데이터 기반: 월평균 전기사용량 20kWh 이하 또는 상수도 단수 기준으로 추정 빈집을 정의 (선행연구 15, p.5–6; 선행연구 7, p.123).

- 머신러닝 기반: 행정데이터(건축물대장, SGIS, 공시지가 등)와 현장조사 데이터를 결합하여 실질적 미사용 건축물로 재정의 (선행연구 4, p.7–8; 선행연구 12, p.6–8).

• 이처럼 법적·통계적·연구자 정의가 상이하여, 동일 지역에서도 빈집 수에 큰 편차가 발생함.
예를 들어, 경남 지역의 경우 통계청과 농림부 통계 간 15~18배의 차이를 보임 (선행연구 6, p.71).

• 따라서 빈집 예측의 신뢰성을 높이기 위해서는 법률 기준을 중심으로 하되,
통계 및 데이터 접근성 측면에서 보완이 가능한 표준화된 빈집 정의 체계가 필요함.

2.2 ‘1년 이상 미거주 주택’의 표준화 필요성

• 대부분의 법적·행정적 기준은 ‘1년 이상 미거주’를 최소 조건으로 설정하고 있으나,
실제 데이터 구축 시에는 조사 주기나 행정정보 연계 문제로 인해 6개월, 3개월 단위로도 활용됨 (선행연구 8, p.39; 선행연구 15, p.5).

• 주거용 전기사용량, 상수도, 가스 등의 공공데이터를 활용할 경우 계절적 변동·단기 공실(이사, 리모델링 등)을 고려해 일정 기간(예: 12개월 평균 20kWh 미만)으로 표준화하는 방식이 효과적임 (선행연구 15, p.5–7).

• 실태조사 기반의 빈집 분류에서는 ‘1년 이상 미거주’ 기준 외에도 파손율, 안전등급, 활용 가능성 등 물리적 상태를 병행 고려함 (선행연구 7, 선행연구 9, p.12–14).

• 이러한 다양한 판단 기준을 종합할 때, ‘1년 이상 미거주’를 중심으로 하되 에너지사용량, 물리적 상태, 현장확인 결과를 보조 지표로 통합하는 복합적 판단 기준이 필요함.

• 이는 향후 빈집 데이터베이스 구축 시 중복 정의 문제를 방지하고, 시계열 분석 및 머신러닝 모델링 시 일관된 레이블링(Labeling)을 가능하게 함.

2.3 폐가·공가·기타사유 등 하위 유형 구분

• 빈집은 미거주 기간 외에도 상태와 방치 원인에 따라 세분화될 수 있음. 대표적으로 폐가(파손율 50% 이상), 공가(50% 미만 파손), 기타사유(상속, 미분양, 행정분쟁 등)로 구분됨 (선행연구 9, p.8; 선행연구 10, p.13).

• 폐가는 구조적 안전 문제가 크고 활용 가능성이 낮아, 철거·정비 중심의 관리가 필요함 (선행연구 10, p.45–46). 공가는 물리적 노후도는 낮으나, 단기 방치나 인구이동에 따른 일시적 공실이므로 재활용·리모델링 중심의 정책이 효과적임 (선행연구 9, p.18–19). 기타사유 빈집은 상속포기, 소유자 불명, 장기 미분양 등 비경제적 사유로 발생하며, 법·제도 개선이 핵심 과제임 (선행연구 8, p.19–23).

• 이러한 하위 유형 구분은 빈집의 발생 원인을 진단하고, 정책·모델링 단계에서 빈집의 ‘유형별 예측’ 혹은 ‘관리 우선순위’ 산정에 활용될 수 있음.

• 특히 클러스터 분석을 통한 유형화(노후 단독주택형, 과잉공급형, 재정비지연형 등)는
지역별 맞춤형 정책 수립의 근거로 활용 가능 (선행연구 16, p.7–9; 선행연구 9, p.12–14).

• 따라서 향후 빈집 예측 모델에서도 단순한 비율 예측이 아닌, 빈집의 상태·사유·공간적 분포를 함께 고려한 다차원적 예측 체계가 필요함.

3. 예측 목적의 구분 및 지표 설계 방향

3.1 빈집 비율 예측형: 공간적 분포 및 수준 파악 중심

• 빈집 비율 예측형 접근은 특정 시점의 공간적 분포와 수준을 파악하는 데 초점을 둔 방식으로, 전체 주택 수 대비 빈집 수의 비율(빈집비율)을 종속변수로 설정함 (선행연구 2, p.496; 선행연구 14, p.3).

• 주요 목적은 지역 간 빈집 분포 차이를 분석하고, 노후도·고령인구 비율·주택유형·정비구역 여부 등 물리적·사회적 요인의 공간적 영향력을 규명하는 것임 (선행연구 14, p.8–12).

• 대표적인 분석기법으로는 회귀분석(OLS, GWR), 공간자기상관분석(Moran’s I, LISA), 시군구·집계구 단위 GIS 기반 시각화가 활용됨 (선행연구 5, p.94–97; 선행연구 10, p.50–51).

• 빈집 비율 예측형 모델은 비교적 단기적 정책 수립(예: 빈집관리 우선지역 지정, 재생사업 연계)에 적합하며, 예측 결과는 시점별 모니터링 및 공간집중도 분석에 활용 가능함 (선행연구 2, p.497; 선행연구 10, p.56–57).

3.2 빈집 증감률 예측형: 시계열 및 공간의존성 반영

• 빈집 증감률 예측형은 특정 기간 동안의 빈집 비율 변화율을 분석하여 시간적 추세(증가·감소 방향)와 인접 지역 간 상관성을 함께 고려하는 접근임 (선행연구 5, p.97; 선행연구 11, p.16).

• 핵심은 단순 시점 간 차이가 아니라, 빈집 발생이 주변 지역과 시간의 흐름 속에서 ‘전염적 특성(spillover)’을 보인다는 점을 반영하는 것임 (선행연구 5, p.96; 선행연구 11, p.19).

• 대표적인 분석기법으로는 공간회귀모형(Spatial Lag Model, Spatial Error Model), 시공간 패널모델(Bayesian Spatio-temporal Model) 등이 사용됨 (선행연구 11, p.13–15).

• 주요 설명변수는 인구감소율, 고령화율, 노후주택비율, 순이동인구, 산업체 변화율 등이며,시계열 데이터(5~10년 주기)의 결합을 통해 변화 추세를 추정함 (선행연구 13, p.10–18; 선행연구 17, p.60–61).

• 빈집 증감률 예측형 접근은 도시 쇠퇴의 진행 방향, 빈집 확산의 위험 지역을 조기에 탐지하고, 공간적 연쇄효과를 고려한 광역 단위 정책 수립에 유용함 (선행연구 5, p.11; 선행연구 11, p.20).

3.3 복합지수형(빈집지수): 관리 및 정책 활용 목적

• 복합지수형 접근은 단순 예측을 넘어, 빈집의 발생·관리·활용 수준을 종합적으로 평가하는 정책 활용 지표를 구축하는 방식임 (선행연구 3, p.58–61).

• 빈집지수(Vacancy Index)는 일반적으로
물리적 요인(건물 노후도, 파손율), 사회적 요인(인구감소율, 고령화율), 경제적 요인(소득, 재정자립도), 환경적 요인(접근성, 기반시설) 등을 표준화하여 가중합으로 산출함.

• 이러한 지수형 분석은 예측 정확도보다는 관리 우선순위 설정과 정책 평가에 초점을 두며,
빈집 정비사업이나 도시재생계획의 사전 타당성 검토 단계에서 활용 가능함 (선행연구 3, p.73–75; 선행연구 16, p.10–12).

• 국내에서는 빈집관리지수(VMI), 빈집활용도지수(VUI) 등이 일부 지자체에서 시범적으로 도입되고 있으며, 공간정보(GIS) 기반으로 시각화된 위험도 분석과 결합되는 형태로 확장 가능함.

3.4 본 프로젝트의 분석 목표

• 본 프로젝트의 분석 목표는 집계구 단위에서의 빈집 비율 예측과 증감률 분석을 병행하는 것임.

• 빈집의 공간적 분포(비율 예측)와 시간적 변화(증감률 예측)를 동시에 고려함으로써,
특정 지역의 ‘빈집 위험도’를 정량적으로 평가하고, 향후 복합지수형(관리·활용 지수)으로 확장 가능한 기반을 구축하는 것을 목표로 함.

• 분석 결과는

- 공간적 집중도 분석(핫스팟, 클러스터링)

- 시계열 기반 추세 분석(증감 패턴)

- 머신러닝 기반 예측모델(XGBoost, LGBM 등)
을 통합하여,
집계구 단위의 정밀한 빈집 관리체계 구축에 활용될 예정임.

4. 분석단위 및 데이터 특성

4.1 공간단위(MAUP)별 결과 차이

• 빈집 예측의 결과는 분석에 사용하는 공간단위(시군구, 행정동, 집계구, 필지, 격자 등)에 따라 유의미하게 달라지는 것으로 보고됨. 이는 공간단위 설정에 따라 통계적 관계가 왜곡될 수 있는 MAUP(Modifiable Areal Unit Problem)의 영향 때문임 (선행연구 2, p.495–497).

• 시군구 단위는 전국 단위 비교와 광역 정책 방향 설정에 유리하며,
인구·경제 변수 중심의 분석에서 자주 활용됨 (선행연구 13, p.13–15; 선행연구 17, p.58).

• 행정동 단위는 사회경제적 변수를 행정 통계로 쉽게 확보할 수 있으나,
생활권이나 실제 건축물 분포와의 불일치로 인해 공간 해석의 정확도가 떨어짐 (선행연구 2, p.495).

• 집계구 단위는 인구·주택총조사에서 제공하는 최소 행정단위로, 주택 노후도, 인구밀도, 가구구성 등 미시적 변수를 세밀하게 반영할 수 있어 공간회귀(GWR)나 머신러닝 기반 예측에 가장 자주 사용됨 (선행연구 2, p.497; 선행연구 14, p.8–9).

• 필지 단위는 건축물·토지 특성(건축연도, 접도율, 경사도 등)을 직접 반영할 수 있으며,
공주시 등 일부 지역에서는 현장조사 데이터와 결합해 확정 빈집을 종속변수로 사용한 사례도 있음 (선행연구 4, p.7–8).

• 격자(50m, 100m 등) 단위는 행정경계에 구애받지 않고 도시·농촌 간 공간 패턴을 표준화해 비교할 수 있어, 도시 쇠퇴나 빈집 밀집도(Hotspot) 분석에 적합함 (선행연구 3, p.135–145).

• 종합적으로, 선행연구들은 공간 단위가 작아질수록 설명력이 높아지는 경향을 보였으며, 세밀한 공간 패턴 분석이 가능해지는 반면, 데이터 병합 및 연산량은 증가하는 것으로 나타남 (선행연구 2, p.497).

4.2 데이터 출처 및 주요 변수

• 빈집 예측 관련 연구들은 주로 인구·주택·건축물·경제활동·에너지 사용량·현장조사 등
다원적 출처의 데이터를 결합하여 분석모델을 구성함.

• 인구·주택 데이터

- 통계청 인구주택총조사: 인구밀도, 고령인구비율, 1인가구비율, 주택유형비율 등 (선행연구 5, p.4; 선행연구 13, p.10–12).

- SGIS 공간정보: 인구 이동률, 고령화지수, 통근·통학 흐름 등 (선행연구 4, p.7–8).

• 건축물·토지 데이터

- 건축물대장: 건축연도, 연면적, 용도, 층수, 노후도 등 (선행연구 12, p.6–8).

- 토지대장·공시지가: 접도율, 부정형 필지 여부, 경사도 등 물리적 입지 변수 (선행연구 4, p.8; 선행연구 3, p.143).

• 에너지 사용량 데이터

- 전기사용량: 월평균 20kWh 미만 기준으로 ‘빈집 추정’ 정의 (선행연구 15, p.5–6).

- 상수도·가스 사용량: 장기 단수 또는 미사용 구간을 빈집 발생 가능성으로 해석 (선행연구 7, p.39–40).

• 사회·경제 데이터

- 재정자립도, 사업체 수 변화율, 소득수준, 고령화율, 인구 순이동률 등 (선행연구 13, p.10–18; 선행연구 17, p.56).

- 기초생활수급자 비율, 실업률, 주택보급률, 신규주택비율 등 (선행연구 4, p.12; 선행연구 9, p.13).

• 현장조사 및 행정정보

- 지자체 실태조사: 빈집 여부(1~4등급), 파손율, 활용 가능성 등 세부 등급 부여 (선행연구 8, p.39–42).

- 행정조사 기반: 폐가·공가 구분, 소유자 불명 빈집, 상속 포기 사례 등 (선행연구 10, p.13–14).

• 선행연구 대부분은 공공데이터를 중심으로 분석했으나, 일부는 현장조사나 행정정보(부동산원, 지자체 DB)를 결합해 예측 정확도를 향상시켰음 (선행연구 4, p.7–8; 선행연구 8, p.39–42).

4.3 분석단위별 특징 및 적용된 분석기법

| 분석단위 | 주요 목적 | 장점 | 한계 | 선행연구에서 사용된 분석기법 | 주요 사례 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시군구 | 광역 비교, 구조적 요인 분석 | 인구·경제변수 중심 거시적 분석 | 세부 공간패턴 반영 한계 | 공간회귀(SAR, SEM), 시공간패널 | 선행연구 5, 11, 17 |
| 행정동 | 지역 수준 분석 | 사회경제 변수 확보 용이 | 행정경계와 생활권 불일치 | GWR, OLS | 선행연구 2 |
| 집계구 | 세밀한 공간 분석 | 인구·주택·노후도 세밀 반영 | 자료 정합성 보완 필요 | GWR, RandomForest, XGBoost | 선행연구 2, 12, 14 |
| 필지 | 실제 건물 단위 분석 | 정확도 높음, 현장조사 검증 가능 | 병합·전처리 비용 큼 | DecisionTree, XGBoost, SHAP | 선행연구 4 |
| 격자(50m) | 공간 패턴 시각화 | 비교 용이, 도시·농촌 통합분석 가능 | 주소기반 좌표 보정 필요 | Kernel Density, Hotspot, Moran’s I | 선행연구 3, 10 |

• 각 분석단위에 따라 선택된 기법이 상이하며,

- 시군구 단위는 광역적 상관성 분석에 Spatial Lag/Spatial Error Model,

- 집계구 단위는 미시적 영향요인 파악에 GWR 또는 머신러닝 모델,

- 필지·격자 단위는 공간적 확산 패턴 분석에 GIS·핫스팟 분석이 활용됨.

• 특히 머신러닝 기반 연구(선행연구 4, 12, 15)는 물리·사회·경제 변수를 결합해 예측 정확도를 크게 향상시켰으며, 변수 중요도 분석(SHAP, Feature Importance)을 통해 정책적 해석 가능성을 높였음.

• 본 프로젝트에서는 데이터 접근성이 충분하므로, 분석단위별 데이터 결합의 제약은 크지 않으며, 다만 선행연구들이 제시한 단위별 특성과 기법의 적합성을 참고해 집계구 중심의 공간분석 프레임을 우선 검토할 예정임.

5. 주요 분석기법 비교

5.1 통계모형

• 통계모형은 빈집 발생 요인을 정량적으로 파악하고, 변수 간 인과적 관계를 해석하기 위한 전통적 접근으로 가장 널리 사용됨.

• OLS(Ordinary Least Squares) 회귀는 전체 변수의 평균적 효과를 파악하는 데 활용되며, 인구·사회·경제 변수 중심의 구조적 영향 분석에 적합 (선행연구 3, p.135–145; 선행연구 17, p.59).

• GWR(Geographically Weighted Regression)은 지역별 공간적 이질성을 고려하여, 변수의 영향력이 지역마다 다르게 나타나는 특성을 분석할 수 있음 (선행연구 2, p.496; 선행연구 14, p.9–11).

• Spatial Lag / Spatial Error Model(공간회귀모형)은 인접 지역 간의 공간적 상관성을 고려하여 빈집의 “전이 효과(spillover effect)”를 정량적으로 파악하는 데 활용됨 (선행연구 5, p.94–97; 선행연구 13, p.13–15).

• 이러한 통계모형은 변수 간 방향성과 영향 정도를 명확히 설명할 수 있으나, 비선형 관계나 다차원 변수 구조를 반영하는 데에는 한계가 있음.

5.2 공간·시공간모형

• 공간모형은 공간적 자기상관성 및 지역 간 연계성을 평가하는 데 사용되며, 빈집의 군집적 분포나 공간적 확산 패턴을 정량적으로 검증할 수 있음.

• Moran’s I는 전역적 공간자기상관성을 측정하여 빈집 비율이 인접 지역 간 유사하게 분포하는지를 파악하는 데 활용됨 (선행연구 5, p.96; 선행연구 10, p.53–54).

• LISA(Local Indicators of Spatial Association)는 지역 단위에서의 군집(HH, LL) 또는 이상치(HL, LH) 패턴을 식별하는 데 유용함 (선행연구 5, p.96; 선행연구 10, p.55).

• 시공간 베이즈모형은 시간적 변화와 공간적 상호작용을 동시에 고려해 과거의 빈집 비율이 현재 및 미래에 미치는 누적효과를 분석할 수 있음 (선행연구 11, p.13–15).

• 이러한 모델들은 빈집의 확산성과 지역 간 상호 의존성을 구조적으로 이해하는 데 유리하며, 중장기 변화 예측이나 도시 쇠퇴 모델링에 활용될 수 있음.

5.3 머신러닝

• 머신러닝 기법은 대규모·비선형 데이터에 적합하며, 변수 간 복잡한 상호작용을 자동 학습해 예측 정확도를 극대화함.

• XGBoost(Extreme Gradient Boosting)는 변수 간 비선형 관계를 효율적으로 반영하고, 높은 예측 정확도(R² 0.95 이상)를 보이는 대표적 알고리즘임 (선행연구 4, p.13; 선행연구 15, p.8–9).

• Random Forest(RF)는 다수의 의사결정나무를 앙상블하여 변수 간 중요도를 계산하고, 전기사용량 등 주요 요인의 상대적 영향력을 정량화하는 데 활용됨 (선행연구 12, p.9–11; 선행연구 15, p.9).

• LightGBM은 연산 효율이 높아 대규모 데이터 학습에 적합하며, SHAP(Shapley Additive exPlanations) 분석을 통해 각 변수의 기여도를 시각화함 (선행연구 4, p.47–49).

• 머신러닝 기반 모델은 통계모형에 비해 설명력보다는 예측력을 중시하지만, 변수 중요도 도출을 통해 정책적 해석 가능성을 동시에 확보할 수 있음.

5.4 시계열모형

• 시계열모형은 빈집의 장기적 추세와 계절성을 반영하여 시점 간 변화를 예측하는 데 활용됨.

• ARIMA 및 SARIMA 모델은 월별 전기사용량이나 연도별 빈집비율 데이터를 이용해 단기 및 중기 예측을 수행하는 대표적 방식임 (선행연구 13, p.24–38).

• 예측 정확도는 통계모형보다 낮지만, 시계열 데이터의 패턴을 활용해 향후 특정 지역의 빈집 증가 가능성을 조기에 파악할 수 있음.

• 이러한 접근은 에너지 기반 데이터나 실태조사 주기가 긴 지역의 보조 예측지표로 유용함.

5.5 지수화·유형화 기법

• 지수화 및 유형화 기법은 빈집의 발생 원인과 상태를 종합 평가해 관리·정비의 우선순위를 설정하는 데 활용됨.

• 빈집관리지수(Vacancy Management Index)는 물리적 노후도, 인구감소율, 접근성, 사회경제지표 등을 통합해 정책 대상지의 위험도를 수치화함 (선행연구 3, p.58–61).

• 군집분석(Cluster Analysis)은 지역별 빈집 특성을 유형화하여 ‘노후 단독주택 쇠퇴형’, ‘공동주택 과잉공급형’, ‘재정비지연형’ 등으로 구분 (선행연구 9, p.12–14; 선행연구 16, p.5–9).

• 이러한 유형화 접근은 단순한 예측이 아닌 “정비·활용 전략” 수립을 위한 실무적 분석으로 확장될 수 있으며, 향후 복합지수형 모델(VUI, VMI 등) 설계의 기반이 됨.

6. 주요 영향요인 종합

6.1 인구·사회 요인

• 고령인구비율이 높고 인구이동률이 낮을수록 빈집비율 증가(선행연구 5, p.96; 선행연구 11, p.17–18).
• 청년층 유출과 인구감소가 장기적인 도시쇠퇴로 이어짐(선행연구 13, p.16–18).
• 1인가구비율 증가 지역에서 단독·다가구 주택의 빈집 집중 현상 발생(선행연구 14, p.12; 선행연구 16, p.7–9).
• 인구 구조 변화는 빈집의 발생뿐 아니라 지속·확산에도 영향을 미침(선행연구 17, p.60–61).

6.2 경제 요인

• 재정자립도와 고용률이 낮은 지역에서 빈집 발생률 상승(선행연구 17, p.60–61).
• 주택가격 변동률이 낮거나 신규공급이 과잉된 지역에서 빈집 증가(선행연구 13, p.16–18; 선행연구 16, p.8–9).
• 비수도권 중소도시는 산업구조 변화로 인한 주택공동화가 빠르게 진행(선행연구 10, p.53–54).
• 지역 경기 침체는 주택 유지·관리 능력 저하로 이어져 빈집 확산을 가속화함.

6.3 물리·환경 요인

• 노후주택비율과 건축연한이 긴 지역일수록 빈집비율 높음(선행연구 7, p.27; 선행연구 3, p.143).
• 건축연한·용적률·건축유형이 빈집 발생의 핵심 물리 변수로 작용(선행연구 4, p.12; 선행연구 12, p.12).
• 교통 접근성, 생활 SOC 접근성이 낮은 지역은 주거 선호도 저하(선행연구 4, p.8; 선행연구 10, p.55).
• 경사지나 불규칙 필지 등 입지 제약도 빈집 발생과 관련(선행연구 4, p.12).

6.4 정책·제도 요인

• 법률별 정의 차이로 도시·농촌 간 빈집 통계 불일치(선행연구 6, p.74–75).
• 정비사업 지연 지역에서 장기 방치 빈집 집중(선행연구 14, p.13).
• 빈집 철거 시 재산세 중과로 인해 철거 기피 현상 발생(선행연구 6, p.75–76).
• 빈집 관련 법·세제의 복잡성은 관리 효율성을 저하시킴.

6.5 에너지 데이터 요인

• 전기사용량과 상수도 사용량은 빈집 여부를 판별할 수 있는 유효한 실측지표(선행연구 15, p.8–9).
• 월평균 전기사용량 20kWh 미만 주택은 실제 빈집일 가능성이 높음(선행연구 7, p.39–40).
• 에너지데이터 기반 예측은 조사 효율을 높이나 단기 공실 구분에는 한계(선행연구 12, p.9–11).
• 물리적·사회적 변수와 병행할 때 예측 정확도 향상 가능.

6.6 종합

• 사회적 요인과 물리적 요인이 공통적으로 높은 영향력을 가짐(선행연구 4, p.12; 선행연구 13, p.16–18).
• 고령화·인구이동 감소와 건축노후도는 빈집 발생의 직접 요인으로 작용.
• 경제·정책 요인은 보조적 요인이지만, 지역별 편차를 유발함.
• 향후 모델 설계 시 사회·물리 요인을 중심으로 에너지·정책 변수 결합 필요.

7. 빈집 데이터 구축 및 관리 방향

7.1 데이터 통합의 필요성

• 실태조사, 행정데이터, 에너지데이터, 공간데이터를 통합한 다층적 데이터 구축이 필요함(선행연구 8, p.38–39; 선행연구 15, p.5–6).
• 통계청, 국토부, 지자체별로 상이한 조사체계는 데이터 일관성을 저하시킴(선행연구 6, p.74–75).
• 행정정보(건축물대장, 인구주택총조사)와 실측정보(전기·수도 사용량)를 연계하면 빈집의 식별 정확도 향상 가능(선행연구 12, p.6–8).
• 데이터 통합은 빈집 발생의 시공간적 추세 분석과 정책 모니터링의 기반이 됨.

7.2 GIS 기반 이력관리 및 데이터베이스 구축

• GIS 기반의 빈집 이력관리시스템은 빈집의 위치, 등급, 활용 이력을 통합 관리할 수 있음(선행연구 8, p.42–43).
• 위치정보와 물리·사회 변수의 결합을 통해 공간적 군집과 변화 패턴을 시각적으로 파악 가능(선행연구 5, p.9–10).
• 시계열 데이터를 축적하면 빈집의 생성–확산–해소 과정을 추적할 수 있으며, 시공간적 예측모델 학습 데이터로 활용 가능(선행연구 11, p.16–18).
• GIS 기반 관리체계는 지자체 간 데이터 공유 및 정책 의사결정 효율성을 높임.

7.3 에너지데이터 기반 자동탐지 및 현장검증 병행체계

• 전기사용량 및 수도사용량은 현장조사 이전 단계에서 빈집 후보를 자동 식별하는 데 유효함(선행연구 15, p.8–9).
• 월평균 전기사용량 20kWh 미만 주택을 ‘빈집 추정’으로 설정하면 조사 효율성을 높일 수 있음(선행연구 7, p.39–40).
• 자동탐지 결과를 현장조사와 병행하여 검증하면 데이터의 신뢰성과 정책 활용성이 향상됨(선행연구 8, p.40–43).
• 향후에는 에너지데이터 자동탐지–GIS 이력관리–현장검증이 연계된 통합 모니터링 체계 구축이 필요함.

8. 정책적 시사점 및 향후 방향

8.1 빈집 정의 및 통계체계 일원화

• 법령 간 상이한 빈집 정의(1년 이상 미거주 vs. 조사시점 미거주)는 정책 적용의 혼선을 초래함(선행연구 1, p.278; 선행연구 6, p.74).
• 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」과 통계청 인구주택총조사의 기준을 통합하여 단일 기준 마련 필요.
• 조사체계 통일과 통계의 순도 확보가 정책 신뢰성 향상에 핵심적임(선행연구 6, p.75).
• 빈집 정의의 명확화는 실태조사·예측모델·정비사업 간의 연계성을 강화함.

8.2 공간단위(MAUP) 고려한 정밀 예측정책

• 공간단위 설정(행정동, 집계구, 격자 등)에 따라 분석 결과가 달라지므로(MAUP 문제), 정책 목적에 맞는 단위 선택이 중요함(선행연구 2, p.497).
• 집계구 단위 분석은 미시적 공간특성을 반영해 예측 정확도가 높음(선행연구 14, p.9–11).
• 필지·격자 단위 데이터는 현장 조사 및 정비 대상지 선정의 기초자료로 활용 가능(선행연구 3, p.135–145).
• 향후 빈집 관리정책은 단일 통계단위가 아닌 다층적 공간단위 분석체계로 운영되어야 함.

8.3 시공간적 확산(전염성) 고려한 광역정책

• 빈집은 인접 지역에 영향을 미치는 공간적 자기상관성을 보이며(선행연구 5, p.8–9), 시공간적 종속성이 강함(선행연구 11, p.16–18).
• 단일 시군구 단위의 대응을 넘어, 권역별·광역적 협력체계 구축이 필요함(선행연구 17, p.68–69).
• 과거 빈집 비율이 현재 빈집 확산에 영향을 미치는 누적효과를 고려한 중장기 모니터링 체계 필요.
• 빈집 문제를 도시쇠퇴의 일부로 보고, 생활권 단위의 통합 대응체계 마련이 바람직함.

8.4 지역유형별 맞춤형 관리전략

• 지역별 빈집 유형에 따라 정책 대응을 차별화해야 함(선행연구 9, p.18–19; 선행연구 16, p.10–12).
• 노후 단독주택 쇠퇴형 지역은 귀농·귀촌 연계형 정비정책, 공동주택 과잉공급형 지역은 공급조절 및 미분양 해소 정책이 효과적.
• 정비사업 지연형 지역은 공공임시활용·문화재생형 활용전략을 병행해야 함.
• 빈집 유형화 결과를 근거로 한 지역 맞춤형 로드맵 수립이 필요함.

8.5 머신러닝 기반 행정예측시스템 도입

• 기존 회귀모델보다 머신러닝(XGBoost, RF 등)이 빈집 예측 정확도가 높음(선행연구 4, p.13; 선행연구 12, p.9–11).
• 행정데이터와 공간정보를 결합한 예측시스템을 구축하면 실시간 정책 의사결정 지원 가능.
• SHAP 기반 변수 중요도 분석을 통해 영향요인 시각화 및 정책 피드백 체계 마련.
• AI 기반 행정모델은 빈집 발생 위험 예측뿐 아니라 정책 효과 모니터링에도 활용 가능.

8.6 에너지데이터 기반 실시간 모니터링 체계 구축

• 전기·수도 사용량 데이터는 빈집 발생의 조기 탐지 지표로 활용 가능(선행연구 15, p.8–9).
• 자동탐지 시스템과 GIS 이력관리시스템을 연계하여 실시간 모니터링 체계 구축 필요(선행연구 8, p.42–43).
• 데이터 기반 빈집 추적은 현장조사 부담을 줄이고, 정책 대응 속도를 향상시킴.
• 향후에는 에너지데이터–행정DB–공간정보를 통합한 국가 단위 빈집관제 시스템 구축이 요구됨.

8.7 빈집의 활용전략: 커뮤니티·문화공간 전환

• 빈집을 단순 철거가 아닌 지역 커뮤니티·문화공간으로 재활용하는 전략이 확산되고 있음(선행연구 1, p.285–286).
• 문화재단, 사회적기업, 협동조합 등을 통한 공공·민간 협력형 활용모델 필요(선행연구 6, p.73–77).
• 지역의 사회·문화적 자산으로 전환할 수 있는 리모델링·공공임대형 모델 확대 필요.
• 빈집을 도시재생의 거점으로 활용할 경우, 지역 활성화 및 사회통합 효과 기대 가능.

9. 이번 프로젝트에의 적용 제안

9.1 예측대상

• 예측 단위는 집계구(행정통계 최소공간단위)로 설정, 세분화된 공간 특성을 반영(선행연구 2, p.497; 선행연구 14, p.9–11).
• 예측 목표는 ‘빈집 비율(%)’의 공간 분포 및 ‘빈집 증감률(전년 대비 변화율)’을 병행 산출하여 시공간적 추세를 분석.
• 단순 시점 예측이 아닌 시간·공간 복합 변화 패턴을 반영한 정밀 예측모형 구축을 지향.

9.2 예측기법

• 공간적 이질성을 반영하기 위해 지리가중회귀(GWR)를 활용, 지역별 영향요인 가중치 산출(선행연구 2, p.496; 선행연구 14, p.9–11).
• 비선형·다차원 변수 간 상호작용을 고려하기 위해 XGBoost 기반 머신러닝 예측모형을 병행(선행연구 4, p.13; 선행연구 12, p.9–11).
• GWR과 XGBoost를 복합 적용함으로써 “공간적 설명력 + 예측 정확도”를 동시에 확보하는 하이브리드 접근 제안.
• 모델 결과의 변수 중요도(SHAP)를 통해 정책적 해석 가능성 강화.

9.3 데이터 구성

• 인구·사회 요인: 고령인구비율, 인구이동률, 1인가구비율 등(선행연구 5, p.96; 선행연구 13, p.16–18).
• 경제 요인: 재정자립도, 고용률, 주택가격변동률 등(선행연구 13, p.16–18; 선행연구 17, p.60–61).
• 물리·환경 요인: 주택 노후도, 건축연한, 경사도, SOC 접근성 등(선행연구 4, p.12; 선행연구 10, p.53–54).
• 에너지데이터: 주거용 전기사용량, 상수도 사용량 등 실측지표(선행연구 15, p.8–9).
• 행정데이터: 건축물대장, 인구주택총조사, SGIS 공간자료 등 공공데이터 결합형 구축(선행연구 8, p.38–39).

9.4 추가 활용: 빈집관리지수(VMI) 개발 기반

• 예측 결과를 토대로 빈집관리지수(Vacancy Management Index, VMI)를 산출하여 지역별 위험도 평가체계 마련(선행연구 3, p.58–61).
• VMI는 빈집비율, 노후도, 인구감소율, 접근성 등 주요 변수를 가중 통합하여 정비 우선순위를 제시.
• 예측모델(GWR+XGBoost) 결과를 활용해 지수화 모델의 기반 데이터를 제공하고, 향후 정책판단 자동화 시스템으로 확장 가능.
• 궁극적으로 빈집 예측–지수화–관리의 전주기 데이터 기반 의사결정 체계를 구축하는 것을 목표로 함.

[참고문헌 및 선행연구 목록]

선행연구 1
이현범·백성준 (2024). 「AHP를 이용한 빈집 발생 요인 분석」. 『도시행정학보』, 274–286쪽.

선행연구 2
설유정 외 (2021). 「공간단위 설정에 따른 빈집 분포 특징」. 『대한지리학회지』, 495–497쪽.

선행연구 3
강미나 외 (2017). 「인구감소시대 빈집 문제 분석을 통한 주택정책 방안 연구」. 국토연구원 연구보고서.

선행연구 4
정연준·이경환 (2024). 「머신러닝을 활용한 인구감소지역의 빈집 발생 요인 분석 및 추정 모델 개발」. 『한국지역개발학회지』, 3–16쪽.

선행연구 5
정수영·전희정 (2019). 「빈집 증가의 공간적 자기상관성에 대한 탐색적 연구」. 『국토계획』, 89–99쪽.

선행연구 6
손상락 (2020). 「도시지역의 빈집정비 활성화를 위한 제도 개선방안」. 『한국부동산학회지』, 67–78쪽.

선행연구 7
조정희 외 (2020). 「빈집 발생 요인과 예측에 관한 연구 – 전주시 사례」. 『주거환경연구』, 2–30쪽.

선행연구 8
국토교통부 (2017). 「빈집 실태조사 및 정보시스템 구축 방안 연구」. 한국국토정보공사 용역보고서.

선행연구 9
한수경 (2018). 「빈집 유형별 특성에 따른 관리 및 활용방안 연구 – 익산시 사례」. 『도시행정학보』, 5–20쪽.

선행연구 10
김화환 외 (2017). 「빈집 발생 영향요인과 지역적 입지특성 분석」. 『국토연구』, 46–57쪽.

선행연구 11
김유현·김동현 (2023). 「시공간 종속성을 고려한 빈집 발생 요인 추정에 관한 연구」. 『지리정보학회지』, 3–20쪽.

선행연구 12
임규건·노종화 (2022). 「인공지능 기반 빈집 추정 및 주요 특성 분석」. 『한국부동산분석학회지』, 2–14쪽.

선행연구 13
최은영·정우석 (2019). 「인구고령화, 주택시장 및 도시쇠퇴가 빈집 발생에 미치는 영향 분석」. 『도시행정학보』, 3–20쪽.

선행연구 14
김경혜 외 (2018). 「서울시 빈집 발생에 영향을 미치는 도시환경 요인 분석」. 『국토계획』, 1–14쪽.

선행연구 15
박재용 외 (2017). 「주거용 전기사용량을 활용한 빈집추정 및 예측에 관한 연구」. 『대한건축학회논문집』, 3–11쪽.

선행연구 16
유재성 외 (2018). 「지역별 빈집의 유형화 및 특성에 관한 연구 – 부산·울산·경남을 중심으로 –」. 『대한건축학회논문집』, 1–12쪽.

선행연구 17
김현중 외 (2018). 「지역적 특성이 빈집 발생에 미친 영향」. 『한국도시지리학회지』, 45–69쪽.